HU

AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

CMA-01

Használati útmutató

www.zepter.hu

www.zestbyzepter.com

Köszönjük, hogy a ZEST by ZEPTER automata kávéfőzőt választotta!

A kényelem, a hatékonyság és a biztonság jegyében kiemelkedő gondossággal megtervezett készülék arra szolgál, hogy nap mint nap tökéletes kávét készítsen önnek. Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Javasoljuk, hogy ezt az útmutatót tartsa kéznél, hogy szükség esetén bármikor fellapozhassa.

Sok-sok kivételes kávéélményt kívánunk önnek a ZEST-tel!

Olvassa be a QR-kódot más nyelveken elérhető változatokért

TARTALOM

01 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	1

02 ISMERJE MEG AZ AUTOMATA KÁVÉFŐZŐJÉT	4

03 TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT	6

3.1 A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

3.2 HASZNÁLAT ELŐTTI TISZTÍTÁS

3.3 A KÁVÉFŐZŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE

3.4 ÜZEMMÓD-VÁLASZTÁS

3.5 A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

3.6 A KÁVÉSZEM-TARTÁLY FELTÖLTÉSE

04 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	10

4.1 A KÁVÉFŐZÉS MENETE

4.2 AZ AUTOMATA TEJHABOSÍTÓ RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

4.3 LATTE MACCHIATO VAGY CAPPUCINO KÉSZÍTÉSE

4.4 TEJHABOSÍTÁS

4.5 A KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

4.6 A KÁVÉSZEMEK DARÁLÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

05 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	14

5.1 GYORSTISZTÍTÁS

5.2 A CSEPEGTETŐTÁLCA ÉS A KÁVÉZACC TARTÁLY TISZTÍTÁSA

5.3 A KÁVÉFŐZŐ TISZTÍTÁSA

5.4 A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

5.5 AZ AUTOMATA TEJHABOSÍTÓ RENDSZER TISZTÍTÁSA

5.6 A TEJTARTÁLY ELEMEINEK TISZTÍTÁSA

5.7 VÍZKÖMENTESÍTÉS

5.8 A KÁVÉFŐZŐ KÜLSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

5.9 A KÁVÉŐRLEMÉNY KIVEZETŐ NYÍLÁSÁNAK TISZTÍTÁSA

06 HIBAELHÁRÍTÁS	21

07 TERMÉKSZABVÁNYOSSÁGI ÉS HULLADÉKKEZELÉSI INFORMÁCIÓK	23

08 KAPCSOLATFELVÉTEL A ZEPTERREL	23

09 JÓTÁLLÁS	24

01 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A biztonsági előírások és a használati útmutató a készülék részét képezik. Az új készüléke első használata előtt figyelmesen olvassa el az instrukciókat. Tartsa az útmutatót olyan helyen, ahol később is könnyen megtalálja és fellapozhatja.

A készüléket kizárólag a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad használni.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Ha a készüléket másnak adja át, mellékelje hozzá ezt az útmutatót.

Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett hálózati feszültség megfelel-e a helyi elektromos hálózat feszültségének.

FIGYELMEZTETÉS! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

FIGYELMEZTETÉS! Tartsa a kisebb alkatrészeket gyermekektől távol.

FIGYELMEZTETÉS! Tartsa a csomagolóanyagot gyermekektől távol.

FIGYELMEZTETÉS! A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik.

FIGYELMEZTETÉS! Mindig sík, száraz és tiszta felületre helyezze a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS! Ne engedje, hogy gyermekek működés közben megérintsék a készüléket vagy a tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék helytelen használata sérülést okozhat!

FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon hosszabbító kábelt!

FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.

FIGYELMEZTETÉS! Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

FIGYELMEZTETÉS! Nem ajánlott olyan tartozékok használata, amelyeket nem részei a készüléknek. Használatuk veszélyes lehet, ezért kerülendő.

FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse meg a fűtőelem felületét. A fűtőelem még használat után is forró maradhat.

FIGYELEM! Ezt a készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai-, érzékszervi- vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a termék használatával kapcsolatos tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve abban az esetben, ha tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették az ezzel járó veszélyeket.

Ne használja szekrényben elhelyezve.

Ne használja a készüléket a szabadban.

Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy pult széléről, vagy forró felülettel érintkezzen.

Ne használja a készüléket nedves vagy forró felületen.

Ne használja a készüléket, ha a csepegtetőtálca nincs megfelelően a helyén.

Ne használja a készüléket, ha annak bármely része sérült.

Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően.

Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva.

Ne helyezze a kábelt éles peremekre.

Ne próbálja meg kinyitni a készülék házát vagy bármely alkatrészét szétszerelni, mivel nincs benne házilag javítható alkatrész.

A készüléket minden használat után meg kell tisztítani, de nem szabad vízbe meríteni a tisztításhoz.

Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy villanytűzhely közelébe, illetve fűtött sütőbe.

Ne mozgassa használat közben.

Használat előtt tekerje le és egyenesítse ki a tápkábelt.

Helyezze a készüléket szilárd és stabil felületre.

A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.

Az alábbi esetekben húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból:

- A víztartály vízzel való feltöltése előtt

- Mielőtt a tartozékait eltávolítja a készülékről vagy visszahelyezi azokat

- Tisztítás vagy karbantartás előtt

- Ha a készülék nem működik megfelelően

- A készülék használata után

Ürítse ki a víztartályt, ha a készüléket hosszú ideig nem használja.

A tartozékok felhelyezése és eltávolítása, valamint tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

Mindig hideg vizet használjon kávé készítéséhez. A meleg víz vagy más folyadékok károsíthatják a kávéfőzőt.

Ha a tápkábel megsérül, cseréjével minden esetben forduljon a hivatalos Zepter szervizhez: https://www.zepter.hu/Rules/Szerviz Az illetéktelen javítás a jótállási elvesztésével jár.

A darálót kizárólag kávébab darálására használja.

Mindig húzza ki a készüléket a hálózatból, ha felügyelet nélkül hagyja, megtisztítja, tartozékait eltávolítja vagy visszahelyezi.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

A túlmelegedés elleni védelem véletlen bekapcsolásából eredő veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsoló eszközön, például időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet a szolgátató rendszeresen ki- és bekapcsol.

A készüléket +10°C és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten kell használni.

Óvja az készülék elektromos csatlakozását a kiömlő vagy fröccsenő folyadékoktól.

02 ISMERJE MEG AZ AUTOMATA KÁVÉFŐZŐJÉT

Világító jelzés: Alacsony vízszint / Víztartály hiányzik

Világító jelzés: Nincs kávébab

Világító jelzés: A kávézacc tároló megtelt / Villogó jelzés: A kávézacc tároló hiányzik

Világító jelzés: A főzőegység hiányzik vagy helytelenül van behelyezve / Villogó jelzés: A szervizajtó nyitva van vagy helytelenül van visszahelyezve

Világító jelzés: A készülék vízkőmentesítést igényel / Villogó jelzés: Vízkőmentesítés folyamatban

A rendszer ürítési funkció aktív

Ki- / bekapcsoló gomb

Gyorstisztítás / Tejhabosítás gomb

Latte macchiato gomb

Cappuccino gomb

Dupla eszpresszó gomb

Presszókávé gomb

1. Külső csepegtetőtálca

2. Csepegtetőtálca fedél

3. Belső csepegtetőtálca

4. Kávézacc tároló

5. Állítható kávé kifolyócső

6. Tejtartály

7. Tejcső

8. Tejtartály csatlakozó

9. Tejtartály fedél

10. Tejtartály cső

11. Tejcső csatlakozó

12. Kezelőpanel

13. Kávébab tartály

14. Kávébab tartály fedél

15. Víztartály

16. Szervizajtó

17. Főzőegység

18. Tápkábel

19. Tisztítótű

20. Tisztítókefe

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Teljesítményfelvétel: 1235-1470W

Védelmi osztály: I. osztály

Termék méretei (H×Sz×M): 180 × 400 × 314 mm

03 TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

3.1 A készülék kicsomagolása

Vegye ki a gépet a csomagolásából.

Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e.

Vizsgálja meg a készüléket. Ha valamilyen sérülést észlel rajta, ne használja a gépet.

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

3.2 Tisztítás használat előtt

Öblítse ki a víztartályt (15) hideg mosogatószeres vízzel (ne mosogassa mosogatógépben), alaposan öblítse ki és törölje szárazra puha kendővel. Törölje le a kávéfőző külső felületeit nedves kendővel.

Használja a gyorstisztítás funkciót a kávéfőző belsejének tisztításához az első használat előtt. A részletekért lásd: 5.1 Gyorstisztítás.

3.3 A kávéfőző üzembe helyezése

Válasszon biztonságos és stabil felületet könnyen elérhető tápellátással. Hagyjon némi távolságot a gép oldalai és a környezetében található falak, bútorok, tárgyak között.

Helyezze be a külső csepegtetőtálcát a gépbe úgy, hogy stabilan illeszkedjen.

Töltse fel a víztartályt vízzel (részletekért lásd: 3.5 A víztartály feltöltése)

Töltse fel a tartályt kávébabbal (részletekért lásd: 3.6 A kávébab tartály feltöltése)

Tekerje ki és egyenesítse ki a tápkábelt. A tápkábelt először a gép hátuljában lévő aljzatba csatlakoztassa, majd a 220-240V-os fali aljzatba.

Kapcsolja be a készüléket a ki- / bekapcsoló gomb megnyomásával. A készülék automatikus kikapcsoló funkcióval rendelkezik. A kiválasztott üzemmódtól függően a készülék eltérő automatikus kikapcsolási idővel rendelkezik.

3.4 Üzemmód-választása

A kávéfőző három üzemmóddal rendelkezik: alapértelmezett beállítás, eco mód (energiatakarékosabb) és gyors mód (gyorsabb kávékészítést tesz lehetővé).

|  | Eco üzemmód | Gyors üzemmód | Alapbeállítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Kávéfőzés előkészítése* | IGEN | NEM | IGEN |
| Automatikus kikapcsolási idő | 10 perc | 30 perc | 20 perc |

A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ki- / bekapcsoló gombot 5 másodpercig. A kávégombok világítani kezdenek.

Ezután nyomja meg az egyik kávéopció gombot a preferált üzemmód kiválasztásához.

| Dupla presszókávé gomb | Alapbeállítás |
| --- | --- |
| Cappucino gomb | Gyors üzemmód |
| Presszókávé gomb | Eco üzemmód |

Ha szeretné ellenőrizni az aktuális beállítást, nyomja meg és tartsa lenyomva a ki- /bekapcsoló gombot 5 másodpercig. Az éppen aktív üzemmódhoz tartozó gomb világítani kezd, míg a többi villog.

*Az kávéfőzés előkészítése funkció kis mennyiségű vízzel megnedvesíti a főzőegységben lévő őrölt kávét a teljes extrakció előtt. Ez megduzzasztja a kávét, nagyobb nyomást építve fel a főzőegységben, ami elősegíti az összes olaj és íz kinyerését.

Az EU 2023/826 rendeletnek megfelelően a készülék 20 perc után automatikusan kikapcsol (fogyasztása 0,0 W-ra csökken), amennyiben nem használják.

3.5 A víztartály feltöltése

Amikor a jelzőfény villog, a víztartály vízszintje alacsony és fel kell tölteni.

Emelje fel a víztartályt a fedélnél fogva.

Öblítse ki a víztartályt tiszta vízzel és törölje szárazra a külsejét puha kendővel. Töltse fel a tartályt a „Max” jelzésig és helyezze vissza a gépbe. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van behelyezve.

FIGYELEM: A víztartály túlcsordulásának és a víz melléfolyásának elkerülése érdekében vizet kizárólag az eltávolított víztartályba töltsön. Ne töltsön vizet közvetlenül a készülékbe.

FONTOS: Soha ne töltse fel a víztartályt meleg, forró, szénsavas vízzel vagy más folyadékokkal, mivel ez károsíthatja a víztartályt és a gépet.

3.6 A kávébab-tartály feltöltése

Amikor a jelzőfény villog, a készülékbe kávébabot kell tölteni.

Vegye le a kávébab tartály fedelét.

Töltse fel a kávébab tartályt kávébabbal.

Helyezze vissza a tartály fedelét.

FONTOS: A kávébab tartályt csak kávébabbal töltse fel. Az őrölt kávé, az instant kávé, a karamellizált, olajos vagy ragadós kávébab vagy más tárgyak károsíthatják a gépet.

04 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Első használat előtt indítsa el a gyorstisztítás funkciót a kávéfőző belső átöblítéséhez. A gyorstisztítás funkció automatikusan aktiválódik, ha a kávéfőzőt egy ideig nem használták. Ez a funkció segít tisztán tartani a belső rendszert és biztosítja, hogy a gép készen álljon a következő használatra.

4.1 Kávé készítése

Nyomja meg a ki- / bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. Győződjön meg arról, hogy a csepegtetőtálca megfelelően van elhelyezve a kávé kifolyócsöve alatt, a víztartály pedig fel van töltve.

Bekapcsolás után a készülék készenléti módba lép.

Helyezzen egy csészét a kávé kifolyócső alá és állítsa be a kifolyócső magasságát a csésze méretéhez. A csésze méretétől függően (pl. magasabb vagy szélesebb csészék) eltávolíthatja vagy áthelyezheti a csepptálcát az alábbi ábra szerint.

Válassza ki a kívánt kávétípust az presszókávé vagy a dupla eszpresszó gomb megnyomásával.

A kiválasztott gomb és a kávéfőzést jelző ikon világítani kezdenek, jelezve, hogy a kávéja készül. A főzési folyamat bármikor leállítható, ehhez nyomja meg újra ugyanazt a gombot.

Amikor a készülék visszatér készenléti módba, a kávé készen áll a felszolgálásra.

MEGJEGYZÉS: első használat előtt használja a forró víz funkciót a kávéfőző belsejének tisztításához.

4.2 Az automata tejhabosító rendszer összeszerelése

1. Illessze a tejtartály csatlakozóját a tejtartály fedelében található nyílásba.

2. Illessze be a tejcsövet a tejtartály csatlakozójába, amely a tejtartály fedelében található.

3. Illessze be a tejtartály cső csatlakozóját a tejtartály csatlakozóba a tejtartály fedelének külsején.

4. Illessze be a tejtartály cső másik csatlakozóját a tejhabosító kifolyójának oldalán található bemeneti nyílásába (miután kinyitotta a bemeneti nyílás védőfedelét).

MEGJEGYZÉS: A tejhabosító kifolyójának oldalán található bemeneti nyílást egy védőfedél védi. nyissa fel mielőtt csatlakoztatja a tejtartály csövét.

Védőfedél

4.3 Latte macchiato vagy cappuccino készítése

Szerelje össze az automata tejhabosító rendszert a 4.2 („Az automata tejhabosító rendszer összeszerelése”) fejezetben leírtak szerint.

1. Töltse fel a tejtartályt tejjel és zárja le a fedelet. Ajánlott hideg (kb. 5°C/41°F hőmérsékletű) tejet használni minimum 3% zsírtartalommal.

2. Helyezzen egy csészét a kávékifolyócső alá.

3. Nyomja meg a Latte Macchiato gombot vagy a Cappuccino gombot. A gomb világítani kezd, jelezve, hogy a készülék elkezdte készíteni a kiválasztott italt.

4. Latte Macchiato esetén a gép először tejet, majd kávét ad ki. Cappuccino esetén a gép először kávét, majd tejet ad ki.

5. A készítés automatikusan leáll, de ha le szeretné leállítani, nyomja meg újra a Latte Macchiato gombot vagy a Cappuccino gombot.

6. Ha az itala elkészült, vegye ki a tejtartályt a gépből és tegye a hűtőbe.

7. Használat után kövesse a 5.5 („Az automata tejhabosító rendszer tisztítása”) fejezetben foglalt lépéseket.

FIGYELMEZTETÉS! Indításkor a kifolyócsőből gőz és forró tej fröccsenhet ki. Használat után ne hagyja szabadon lógni a tejadagoló csövet annak érdekében, hogy megelőzze a tej nyomáskülönbségből adódó kifröccsenését.

4.4 Tejhabosítás

Szerelje össze az automata tejhabosító rendszert a 4.2 („Az automatikus tejhabosító rendszer összeszerelése”) fejezetben leírtak szerint.

Töltse fel a tejtartályt tejjel és zárja le a fedelet. Ajánlott hideg (kb. 5°C/41°F hőmérsékletű) tejet használni minimum 3% zsírtartalommal.

1. Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá.

2. Töltse fel a tejtartályt tejjel és zárja le a fedelet.

3. Csatlakoztassa a tejhabosító rendszert a géphez.

4. Nyomja meg kétszer a tejhabosítást indító gombot. A gomb világít a habosítási folyamat során.

5. Nyomja meg egyszer a gombot a habosítás leállításához.

6. Használat után kövesse az 5.5 („Az automata tejhabosító rendszer tisztítása”) fejezetben leírtakat.

MEGJEGYZÉS: az automata tejhabosító megfelelő működésének biztosítása érdekében fontos, hogy legfeljebb 30 perccel a tejkészítés után tisztítsa ki azt. Lásd: 5.5 „Az automata tejhabosító rendszer tisztítása” c. fejezet.

4.5 A kávé mennyiségének beállítása

A kávéfőző képes megjegyezni a kívánt kávémennyiséget.

Mennyiség beállítása Latte Macchiato / Cappuccino / Kávé esetén:

1. Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá.

2. Nyomja meg a Latte Macchiato / Cappuccino / Kávé gombot.

3. Ha a gép tejet ad ki, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a folytatáshoz, majd engedje el a gombot, amikor a tejhab eléri a kívánt mennyiséget. A tejhab adagolása két sípoló hanggal leáll, a kiadott mennyiség pedig tárolásra kerül.

4. Ha a gép kávét ad ki, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a folytatáshoz, majd engedje el a gombot, amikor a kávé eléri a kívánt mennyiséget. A kávé adagolása két sípoló hanggal leáll, a kiadott mennyiség pedig tárolásra kerül.

A Latte Macchiato / Cappuccino / Kávé gomb így már be van programozva: minden alkalommal, amikor megnyomja, a gép a kívánt mennyiséget fogja főzni.

4.6 A kávédarálás beállítása

A darálót beállíthatja különböző szemcseméretek eléréséhez a kávébab tartályban lévő beállító gomb elforgatásával. A gombon lévő pontok jelzik a kiválasztott szemcseméretet.

FIGYELMEZTETÉS! Kizárólag darálás közben állítson a darálás szemcseméretén, ellenkező esetben károsíthatja azt!

05 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

5.1 Gyorstisztítás

Fontos, hogy rendszeresen használja a gyorstisztítás funkciót a főzőegység és a vízcsatorna tisztítása érdekében.

1. Helyezzen egy üres csészét a kifolyócső alá.

2. Nyomja meg a gyorstisztítás gombot. Ekkor a víz átöblíti a főzőegységet belülről, az elhasznált vizet pedig kiereszti a kifolyócsövön.

3. A folyamat automatikusan leáll, de a gyorstisztítás funkció gombjának megnyomásával ön is leállíthatja.

FONTOS: Húzza ki a tejtartály cső csatlakozóját a kávéfőző adagolóján lévő bemeneti nyílásból.

5.2 A csepegtetőtálca és a kávézacc tároló tisztítása

FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt kitisztítaná a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Ajánlott a csepegtetőtálcát naponta üríteni és tisztítani.

1. Húzza ki a külső csepegtetőtálcát a gépből. Ürítse ki a csepegtetőtálcában maradt vizet és öblítse át tiszta vízzel. Ezután szárítsa meg.

2. Vegye ki a belső csepegtetőtálcát és a kávézacc tárolót. Ürítse ki a kávézacc tárolót és öblítse ki vízzel. Szárítsa meg alaposan.

3. Helyezze vissza a kávézacc tárolót a belső csepegtetőtálcába.

4. Helyezze vissza a külső csepegtetőtálcát az eredeti helyére.

MEGJEGYZÉS: Amikor a jelzőfény világít, a kávézacc tárolót ki kell üríteni.

5.3 A főzőegység tisztítása

1. Nyissa ki a szervizajtót a szervizajtó aljának enyhe megnyomásával.

2. Vegye ki a szervizajtót a gépből.

3. Nyomja meg a főzőegység kioldó gombjait és vegye ki a főzőegységet. Alaposan öblítse át.

4. Helyezze vissza a főzőegységet az eredeti helyére. Tegye vissza a szervizajtót.

MEGJEGYZÉS:

Ha a jelzőfény világít, az azt jelzi, hogy a főzőegység hiányzik, illetve nem megfelelően van behelyezve.

Ha a jelzőfény villog, az azt jelzi, hogy a szervizajtó hiányzik, illetve nem megfelelően van behelyezve.

Ha a jelzőfény villog, a kávézacc tároló hiányzik.

5.4 A víztartály tisztítása

1. Öblítse át a víztartályt hideg mosogatószeres vízben (ne mosogassa mosogatógépben), alaposan öblítse le, majd törölje szárazra puha kendővel.

2. Töltse fel ivóvízzel a „Max” jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

5.5 Az automata tejhabosító rendszer tisztítása

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy ezt a lépést minden használat után legfeljebb 30 perccel végezze el annak érdekében, hogy biztosítsa az automata tejhabosító megfelelő működését.

1. Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá.

2. Töltse fel a tejtartályt vízzel.

3. Csatlakoztassa a tejtartályt a kávéfőzőhöz a „Latte Macchiato készítése” fejezetben leírtak szerint.

4. Nyomja meg kétszer a gombot.

5. A gép forró vízzel és gőzzel tölti meg az automata tejhabosító rendszert.

6. Nyomja meg újra a gombot a vízáramlás leállításához.

7. Szedje szét a tejhabosítót az alábbi lépések szerint. Tisztítsa meg az alkatrészeket vízzel. Ezután helyezze vissza a tejhabosítót a nyílásába (lásd az alábbi képeket).

8. Vegye ki a kifolyócső fedelét, majd vegye ki a tejhabosítót.

9. Szedje szét a tejhabosítót két részre és öblítse el tiszta vízzel.

10. A mellékelt kefe segítségével tisztítsa meg a körrel kiemelt részt a tejmaradványok eltávolítása érdekében.

11. Szerelje össze a tejhabosítót.

12. Illessze vissza a tejhabosítót az eredeti helyére.

5.6 A tejtartály elemeinek tisztítása

MEGJEGYZÉS: az automata tejhabosító megfelelő működésének és higiéniájának biztosítása érdekében ezt a tisztítási eljárást naponta el kell végezni.

1. Ürítse ki és öblítse át a tejtartályt tiszta vízzel. Húzza ki a tejtartály csatlakozóját és a tejcsövet, mindkettőt alaposan öblítse át tiszta vízzel, majd illessze vissza őket a fedélre. Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás megfelelően és szorosan illeszkedik.

2. Tisztítsa meg a tejtartály csövének mindkét végét tiszta vízzel. Győződjön meg róla, hogy a tejcső végén lévő csatlakozó lyukban nincs semmilyen maradvány (lásd az alábbi képeket). Szükség esetén a készülékhez mellékelt tisztítótűt is használhatja a lyuk tisztításához.

3. Töltse fel a tejtartályt tiszta vízzel és csatlakoztassa újra a géphez a tejcső csatlakozója segítségével.

4. Futtassa a tejhabosítás funkciót a gyorstisztítás/tejhabosítás gomb kétszeri megnyomásával. Ez tiszta vizet szív át a csövön a belső felületek tisztítása érdekében.

5. A tisztítási ciklus leállításához nyomja meg újra a gyorstisztítás/tejhabosítás gombot.

5.7 Vízkőmentesítés

FONTOS: vízkőmentesítés előtt távolítsa el a tejcső csatlakozóját a tejhabosító bemenetéből, amely a kávéfőző kifolyócsövénél található.

Amikor a jelzőfény világít, a készülék vízkőmentesítést igényel.

Az optimális teljesítmény érdekében végezze el ezt az eljárást legalább havonta egyszer, ha kemény vizet használ, akkor gyakrabban.

1. Töltse fel a tartályt a „Max” jelzésig.

2. Töltsön egy csomag (dobozban mellékelt) tisztítószert a víztartályba.

FONTOS: Ne használjon ecetet vagy nem kompatibilis tisztítószereket a készülék öntisztító programjához. Egyes vegyszerek és tisztítószerek károsíthatják a készüléket.

3. Helyezzen egy nagy tartályt vagy tálat a kávé kifolyócsöve alá.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a ki- / bekapcsoló gombot és a dupla eszpresszó gombot. Ezt követően a készülék sípoló jelzést ad, a jelzőfény és a dupla eszpresszó gomb pedig villogni kezd.

5. Nyomja meg a dupla eszpresszó gombot a megerősítéshez. A vízkőmentesítési folyamat megállításához nyomja meg a ki- / bekapcsoló gombot.

6. A jelzőfény villogása mutatja, hogy a készülék öntisztítási folyamaton megy keresztül.

FIGYELMEZTETÉS! A készülékből a folyamat során forró víz távozik. Tartsa a kezét távol a kifolyócsőtől.

7. Amikor a víztartály kiürül, mind a jelzőfény, mind a dupla eszpresszó gomb világítani fog.

8. Öblítse ki alaposan a víztartályt, majd töltse fel tiszta vízzel a „Max” jelzésig.

9. A jelzőfény kikapcsol, amint a tartályt újra feltölti. Az öblítési szakasz ezután automatikusan folytatódik. Ne szakítsa meg a folyamatot. Várjon, amíg befejeződik.

10. Amikor a vízkőmentesítési folyamat befejeződött, a készülék automatikusan kikapcsol.

5.8 A kávéfőző külsejének tisztítása

1. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.

2. Törölje le a készülék külső felületeit nedves kendővel.

FONTOS: Ne használjon súrolószivacsot vagy ecetet.

5.9 A kávéőrlemény kiadó nyílásának tisztítása

Idővel kávéőrlemény gyűlhet fel a kávépor kiadó nyílás falain. Ajánlott ezt a nyílást rendszeresen tisztítani, hogy biztosítsa a kávéőrlemény szabad áramlását a főzőegységbe.

1. Nyissa ki a szervizajtót a szervizajtó aljának enyhe megnyomásával.

2. Vegye ki a szervizajtót a gépből.

3. Nyomja meg a főzőegység kioldó gombjait és vegye ki a főzőegységet.

4. Vegye ki a főzőegységet.

5. Öblítse ki a főzőegységet víz alatt. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszailleszti a helyére.

6. A tisztító kefével tisztítsa meg a kávéőrlemény kiadó nyílását és távolítsa el a kávézaccot, illetve a kávémaradványokat a gépből.

7. Egy kendővel tisztítsa meg alaposan a gép belsejét. Teljesen szárítsa meg mielőtt visszaillesztené a szervizajtót.

06 HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A készülék nem működik. | A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. | - Csatlakoztassa a készüléket egy elektromos hálózati aljzatba és nyomja meg a bekapcsoló gombot. - Ellenőrizze a kábelt és a csatlakozót. |
| A kezelőpanel funkciógombjainak megnyomására nem, vagy csak késleltetve reagál a készülék. | - A készülék elektromágneses interferencia hatása alatt áll. - Szennyeződés a panelen. | - Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, majd indítsa újra néhány perc múlva. - Tisztítsa meg a kezelőpanelt egy puha kendővel. |
| Az első csésze kávé gyenge minőségű. | Első futtatáskor a daráló nem juttat elegendő kávéőrleményt a főzőegységbe. | Öntse ki az első csésze kávét. A további csészék jó minőségűek lesznek. |
| A kávénak nincs habkoronája. | A használt kávébab nem friss. | Cserélje ki a kávébabot vagy használjon másik kávébab márkát, amely frissebb. |
| Túl sokáig tart, amíg a készülék felmelegszik. | Túlzott vízkő felhalmozódás. | A vízkő eltávolításához lásd az 5.7 („Vízkőmentesítés”) fejezetet. |
| A víztartályt eltávolították / a vízszint nagyon alacsony a víztartályban, de a figyelmeztető jelzőfény mégsem világít. | A víztartály csatlakozójának környéke nedves. | Törölje le a víztartály csatlakozója körüli területet. |
| A belső csepegtetőtálcában sok víz gyűlt össze. | A kávéőrlemény túl apró szemű, ami akadályozza a vízáramlást. | Állítsa a darálót nagyobb szemcseméretre darálás közben. |
| A gép nagyon lassan, illetve cseppenként adagolja a kávét. | A kávéőrlemény túl apró szemű, ami akadályozza a vízáramlást. | Állítsa a darálót nagyobb szemcseméretre darálás közben. |
| A kávébab hiányára figyelmeztető jelzőfény villog, de még mindig sok kávébab van a tartályban. Nincs tejhab. | - A belső kávéőrlemény kiadó nyílás eltömődött. - Az automata tejhabosító koszos vagy nincs megfelelően összerakva/beillesztve. - A tejcső végén található csatlakozólyukat eltömítette a tejmaradvány. | - Kövesse az 5.9 („A kávéőrlemény kiadó nyílásának tisztítása”) fejezetben leírtakat. - Kövesse az 5.5 („Az automata tejhabosító rendszer tisztítása”) fejezetben leírtakat és győződjön meg róla, hogy a tejhabosító egység megfelelően van összerakva és a helyére illesztve. - Kövesse az 5.6 („A tejtartály elemeinek tisztítása”) fejezetben leírtakat. Tisztítsa meg a csatlakozót és győződjön meg róla, hogy a csatlakozón található lyukat nem tömíti el semmi. A lyuk kitisztításához használja a mellékelt tisztítótűt. |
| A tejcső csatlakozóján található lyukat nehezen eltávolítható tejmaradvány tömíti el. | A tejcső csatlakozóját hosszú időn keresztül nem tisztították. | - Áztassa a tejcső csatlakozóját meleg vízbe egy órára. - Kövesse az 5.6 („A tejtartály elemeinek tisztítása”) fejezetben leírtakat. - Járassa a tejhabosító funkciót a rendszer tisztítása érdekében addig, amíg a víz akadálytalanul nem folyik. - Használja a mellékelt tisztítótűt a tejcső csatlakozóján található lyuk kitisztítására. |
| A tej nem habosodik jól. | A használt tejtípus nem alkalmas habosításra. | A különböző típusú tejekből különböző mértékben és minőségben lehet tejhabot készíteni. A félzsíros vagy teljes zsírtartalmú tehéntej biztosítja a legjobb eredményt. |
| A tej a pultra fröccsen. | A tejtartály csöve nincs megfelelően a helyére illesztve. | Győződjön meg róla, hogy a tejtartály csöve megfelelően illeszkedik a helyére. |
| A vízkőmentesítés szükségességére figyelmeztető jelzőfény a vízkőmentesítési folyamat után is villog. | A vízkőmentesítési folyamat nem ment végbe teljesen. | Várjon, amíg a vízkőmentesítési folyamat befejeződik. A készülék ekkor automatikusan kikapcsol. Ne kapcsolja ki a készüléket a vízkőmentesítési folyamat közben. |

07 TERMÉKSZABVÁNYOSSÁGI ÉS HULLADÉKKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőpontban kell ártalmatlanítani. A termékben található anyagok újrahasznosíthatók a jelölésüknek megfelelően. Az újrafelhasználással, újrahasznosítással vagy a régi készülékek más módon történő hasznosításával jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hogy hol található a legközelebbi megfelelő hulladékkezelő létesítmény.

A Zepter Ungarn Kft. a hulladék kezelési tevékenységét a hivatalos Zepter szervizben látja el a 197/2014 kormányrendelet szerint. Nyitvatartás, kapcsolat, megközelítés és egyéb információk: www.zepter.hu/Rules/Szerviz.

08 KAPCSOLATFELVÉTEL A ZEPTERREL

Forgalmazó:

Zepter Ungarn Kft., 1138, Budapest, Váci út 191.

Elérhetőségek: www.zepter.hu/Rules/Elerhetosegeink

Zepter szerviz: www.zepter.hu/Rules/Szerviz

Gyártó:

Home Art & Sales Services AG, Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Svájc

Zepter International Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, PL-02-672 Varsó, Lengyelország

Elérhetőségek: quality@zepter.com

Kérem, cseréld le a QR kódot a mellékeltre

Szkennelje be az alábbi QR kódot és böngésszen a Zepter webshopjában!

09 JÓTÁLLÁS

Köszönjük, hogy egy ZEST by Zepter terméket választott. Büszkék vagyunk arra, hogy kiváló minőségű készülékeket kínálunk, amelyeknél a design nem csak a kellemes látványról szól, hanem egy életérzést közvetít.

A jótállási időt és annak feltételeit a termékhez mellékelt jótállási jegy tartalmazza.

HIVATALOS ZEPTER KÉPVISELETEK

- FEHÉROROSZORSZÁG, Minszk

- BULGÁRIA, Szófia

- KANADA, Toronto

- CSEH KÖZTÁRSASÁG, Prága

- HORVÁTORSZÁG, Zágráb

- EGYIPTOM, Kairó

- ÉSZTORSZÁG, Tallinn

- MAGYARORSZÁG, Budapest

- OLASZORSZÁG, Milánó

- JORDÁNIA, Amman

- KAZAHSZTÁN, Almati

- LETTORSZÁG, Riga

- LITVÁNIA, Vilnius

- MOLDOVA, Chisinau

- LENGYELORSZÁG, Varsó

- MONACOI HERCEGSÉG, Monte Carlo

- ROMÁNIA, Bukarest

- OROSZORSZÁG, Moszkva

- SZERBIA, Belgrád

- SZLOVÁKIA, Pozsony

- SPANYOLORSZÁG, Madrid

- UKRAJNA, Kijev

- USA, North Bergen

ZEPTER FORGALMAZÓK

ALBÁNIA, Living Longer, Exclusiv Sh.p.k

ALGÉRIA, Newtech Algerie Division

ÖRMÉNYORSZÁG, Travelon Ltd., Afina LLC

AZERBAJDZSÁN, Royal Home Design LLC

AUSZTRÁLIA, Dioswell PTY LTD, Zepter World Australia

AUSZTRIA, Bécs, ZEBIZZCLUB Gmbh

BANGLADES, Adora BD Limited

BELGIUM, Haromed BVBA

BOSZNIA-HERCEGOVINA, Szarajevó, Banja Luka

KÍNA, Shenzhen Shande Brothers Medical Biotechnology Co.Ltd

CIPRUS, Life's Quality Ltd

DÁNIA, Govinda Consult APS

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG, Medicaluz

FRANCIAORSZÁG, Párizs HITEC Environment

GRÚZIA, Limited Liability LLC

NÉMETORSZÁG, Solingen, Sefeld MZV Deutschland GmbH

GUADELOUPE, SAS BEE'CONFORT

HOLLANDIA, Corrective Cosmetics Haromed BVBA

HONG KONG, Wessen Group Limited, Solutions Health Care, Gold Beauty Ltd.

IZRAEL, A.L.N. Import LTD

JAPÁN, Aglex Inc.

KOSZOVÓ, Living Longer, Exclusiv Sh.p.k

KUVAIT, Healthy Home Trading Co.

MAKAÓ, Wessen Group Limited

MACEDÓNIA, Szkopje, Exclusiv Sh.p.k

MAROKKÓ, Lilimpharm

MONGÓLIA, Standlab Co Ltd

MONTENEGRÓ, Zepter d.o.o Podgorica, Exclusiv Sh.p.k

ÚJ-ZÉLAND, AJE Lifestyles Limited

NORVÉGIA, Uno Vita AS Nailit A/S

FÜLÖP-SZIGETEK, BCP Dermatological Corp

SZAÚD-ARÁBIA, Zepter Pandragora, Sagrma FZ-LLC

SZINGAPÚR, Zen'Yu Pacific Pte Ltd.

SZLOVÉNIA, Slovenj Gradec, Status d.o.o. Metlika

DÉL-KOREA, Szöul, Angel Korea Ltd., Dooil GL Co.,LTD

SVÉDORSZÁG, Galo Medical AB

SVÁJC, Wollerau, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Physiotherapie 011

TÖRÖKORSZÁG, Derma Medikal Kozmetic İthalat İhracat Ve Tic.Ltd.Şti.

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK, Scarlette Trading Co., Zepter ME Trading LLC, Sagrma FZ-LLC

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, Colour Ministry, UK

ÜZBEGISZTÁN, Taskent, OOO Blayza

új cikkszám: NYPMD-HA206-H0426